海普佳苑电梯轿厢装潢施工方案

因海普佳苑业委会及物业要求，我公司根据双方确认的图纸对电梯轿厢生产安装制订如下施工方案：

- 工程概况

对海普佳苑小区项目46台电梯内的吊顶、轿壁、地板、前壁、轿门进行装饰。

- 施工准备工作

2.1、设备材料的要求

2.1.1、轿厢安装完好无损，数量齐全，尺寸规格符合要求；

2.1.2、轿厢停靠在基层，停靠时必须安全；

2.1.3、装潢轿厢具体材料

| 序号 | 名称 | 规格mm | 单位 | 数量 | 用途 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 |  | 台 | 46 | 装饰电梯轿顶 | 2.0mm铝板白色烤漆框架，中间弧形钛金发纹不锈钢围框，纳米抗指纹，暗藏LED灯带及筒灯照明。 |
| 2 | 前壁 |  | 套 | 46 | 装饰电梯前壁 | SUS304、厚1.0mm钛金发纹不锈钢，纳米抗指纹。 |
| 3 | 后壁 |  | 套 | 46 | 装饰电梯后壁 | 中间为5+5mm夹绢透光艺术玻璃，背面四周暗藏LED灯带，1.5mm钛金发纹不锈钢边框；两侧为染色木饰面，钛金发纹不锈钢踢脚线，纳米抗指纹。 |
| 4 | 侧壁 |  | 套 | 46 | 装饰电梯侧壁 | 中间为染色木饰面，腰线出为钛金发纹蚀刻不锈钢弧形造型槽，纳米抗指纹；两侧为染色木饰面及钛金发纹不锈钢线条，古铜做旧不锈钢踢脚线，纳米抗指纹。 |
| 5 | 扶手 |  | 根 | 46 |  | 两端钛金镜面，中间实木圆扶手。（酸枝木） |
| 7 | 地板 |  | 块 | 46 | 装饰电梯地面 | 10+7mm铝蜂窝天然大理石拼花。（古堡灰+10mm铜条+爵士白） |
| 8 | 轿门 |  | 组 | 46 | 装饰电梯轿门 | SUS304、厚1.0mm钛金发纹蚀刻不锈钢，纳米抗指纹。 |
| 9 | 操作盘改造 |  | 套 | 46 | 装饰操作盘 | SUS304、厚1.0mm钛金发纹不锈钢，纳米抗指纹，激光切割操作盘按钮孔，按钮及主板等为原装。 |

2.2、施工主要工具（每小组）

| 序号 | 名称 | 规格mm | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 |  | 台 | 1 | 切割不锈钢 |
| 2 | 电钻 |  | 台 | 2 | 钻洞 |
| 3 | 铆钉枪 |  | 台 | 1 | 铆铆钉 |
| 4 | 结构胶枪 |  | 台 | 2 | 打胶 |
| 5 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 分支电源 |
| 6 | 备用拖线 |  | 套 | 2 | 连接电源 |
| 7 | 五金工具 |  | 把 | 若干 | 扳手、钳子、锤子、锉刀、螺丝刀、拨线钳等 |

2.3、作业条件

2.3.1、轿厢安装完好无损，数量齐全，尺寸规格符合要求。

2.3.2、轿厢必须停靠基层。

2.3.3、必需提供电源及施工场地。

2.3.4、必需配备一名电梯工

3、操作工艺

3.1、工艺流程（轿厢）

准备工作 →原轿厢地板及吊顶拆除→ 地板→ 安装前壁 → 安装轿壁 → 安装吊顶 →安装扶手 →安装轿门→整体校验。

3.1.1、准备工作

3.1.2、拆除原地板大理石或者PVC，拆除原吊顶等。

3.1.3、先清理电梯轿底，将生产好的整块铝蜂窝大理石地板放入轿厢，查看尺寸是否有误差，然后调好云石胶及结构胶均匀抹到轿底上，放入大理石，调整平整度即可。

3.1.4、安装前壁

将钛金发纹不锈钢按现场尺寸切割好后，用万能胶及结构胶粘贴在前壁上。

3.1.5、安装操作盘

先将操作盘拆下，将激光切割好的钛金发纹不锈钢用双面胶带及结构胶粘贴在操作盘上。

3.1.6、安装轿壁

3.1.6.1、轿壁采用粘贴式

3.1.6.2、从两侧壁往后安装。

3.1.6.3、左侧壁：先在木饰面背面打结构胶，再在卡不锈钢踢脚线及线条的位置用自攻螺丝固定，之后安装不锈钢踢脚线及线条收边；右侧壁先安装镀锌板龙骨架，再用自攻螺丝固定一层8mm防火板，然后安装木饰面及钛金发纹蚀刻不锈钢弧形腰线，木饰面的安装方法如左侧壁，腰线则是先装底座再用结构胶固定。

3.1.6.4、后壁：后壁两侧辅助板木饰面的安装方法如左侧壁，中心板先固定镀锌板底框，底框四周安装LED灯带，再装上钢化艺术玻璃，最后安装钛金发纹不锈钢表框。

3.1.7、安装吊顶

3.1.7.1、按照吊顶上的孔位在轿顶的相应位置开取螺丝孔，布线。

3.1.7.2、把吊顶直接与轿顶用螺杆连接，连接螺杆、螺帽内放置弹簧垫，保证吊顶的牢固度，吊4个螺杆，最后接220v照明线。

3.1.8、安装扶手

3.1.8.1、在扶手腰线凹槽处打孔，自攻螺丝内连接。

3.1.9、轿门安装

3.1.9.1、电梯维保师傅将轿门拆下，我方安装人员对轿门表面进行打磨清洁，然后把双面胶带和结构胶贴在原轿门表面，再用加工好的钛金发纹蚀刻不锈钢粘合，粘贴好后再有由电梯维保师傅装上并调试。厅门的安装方法同轿门一样。

3.1.10、整体校验

整体自行检验是否合格，灯具亮度是否正常，不合格的地方给予整改

4、人员配备

4.1、计划施工人员4—6人

4.2、分为2小组，每小组2—3人

5、质量要求

5.1、保证项目

5.1.1、装饰不锈钢表面应平整、光洁、无锈斑、无明显划伤

检验方法：外观目测检验

5.1.2、装饰装潢板折边后折角处直线性好，无明显折边接刀压痕

检验方法：外观目测检验

5.1.3、焊接牢固平整均匀，可视表面应打磨光滑

检验方法：外观目测检验

5.1.4、不锈钢装饰面应有保护膜

检验方法：外观目测检验

5.1.5、加强处胶粘应平整、牢固可靠

检验方法：外观目测检验

5.1.6、未注公差尺寸的极限偏差按IT16级执行

检验方法：外观目测检验

5.1.7、木箱应牢固可靠，标志应完整清晰

检验方法：外观目测检验

5.1.8、电梯装饰安装后无松动现象应确保运行，使用安全

检验方法：电梯运行检测

5.1.9、灯具是否正常

检验方法：外观目测检验

6、成品保护、保养

6.1.1、安装完成验收后，如甲方暂时不用时，应做好轿厢内的装潢保护，保护方法：

6.1.1.1、派人看护，关闭电梯，停止使用

6.1.1.2、派电梯司机开电梯，给予看护

6.1.1.3、如无人看管，且必须使用，甲方须做好产品防护，保护好电梯内的装饰。

6.1.2、包装采用木箱包装，零部件应定位固定牢，其中五金件、灯饰等附件用纸箱包装再装入木箱，箱盖内衬防水塑料膜

6.1.3、储运 装箱后待出厂产品应储存才通风、干燥、无腐蚀气体的室内场地，装卸运输过程中，应牢固定位，防止松动。

6.2、保养方法

不锈钢系列装饰板装潢豪华、典雅，使用时板面沾有污秽、脏物严禁使用硬物铲、刮，请按下列要求去除

6.2.1、发纹板可用脱脂棉、脱脂纱布蘸酒精、香蕉水、丙酮轻擦去除，严禁使用碱性及酸性溶剂，当遇到碱性及酸性溶剂时应立刻用软布擦干净。

6.2.2、擦洗表面时要用两块干净的脱脂纱布，第一块按上述方式进行擦洗，顺着方向把污渍擦洗到板材边缘，不得来回擦洗。第二块干净脱脂纱布必须乘第一块纱布擦洗表面未干时，及时擦去残余污物，并不断更换干净的纱布直至表面擦净污渍。

6.2.3、木饰面清洁要用专用的木饰面清洁剂，护理要用专用的护理精油，可用脱脂棉、脱脂纱布轻轻擦拭。

6.2.4、大理石地板要定期用抛光设备抛光。

7、施工图纸

7.1、附效果图及安装图纸

上海呈其电梯装饰工程有限公司

2023年7月29日